中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

液体香皂

Liquid Soap

（送审稿）

QB/T XXXX-××××

QB

中华人民共和国轻工行业标准

ICS 71.100.40

CCS Y43

0

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会（SAC/TC272）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

液体香皂

范围

本文件规定了液体香皂的分类、要求、检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期，描述了相应的试验方法。

本文件适用于液体香皂的生产、检验及销售。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 13173-2021  表面活性剂  洗涤剂试验方法

GB/T 13531.1 化妆品通用检验方法 pH值的测定

GB/T 26396 洗涤用品安全技术规范

GB/T 36970  消费品使用说明  洗涤用品标签

JJF 1070-2023  定量包装商品净含量计量检验规则

QB/T 2951  洗涤用品检验规则

QB/T 2952  洗涤用品标识和包装要求

化妆品安全技术规范（2015年版）  国家食品药品监督管理总局

术语和定义

液体香皂 Liquid Soap

以脂肪酸盐为主体、额外添加其他表面活性剂、功能性添加剂、助剂等，用于个人清洁的液体型香皂。

注：液体香皂存在液体、啫喱、乳液等多种外观形态。

要求

感官要求

外观

- 产品外观均匀，无明显悬浮物（加入均匀悬浮颗粒组分的产品除外）或沉淀。

气味

- 有产品固有气味，无异味，无油脂酸败等不良异味。

理化指标

产品的理化指标应符合表1规定。

表1  理化指标

| 项目 |  |  | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 稳定性 | 耐热：（40±2）℃，24h |  | 恢复至室温后观察，产品均匀，无沉淀，无异味和变色现象，透明产品不浑浊 |
|  | 耐寒：（-5±2）℃，24h |  | 恢复至室温后观察，产品均匀，无沉淀，无变色现象，透明产品不浑浊 |
| pH |  |  | 8.0~11.0 |
| 总有效物含量/（%） |  | ≥ | 7 |
| 总有效物中脂肪酸盐含量占比/（%） |  | ≥ | 53 |
| 总游离碱（以NaOH计）/（%） |  | ≤ | 0.1 |
| 总五氧化二磷a /（%） |  | ≤ | 0.5 |
| a仅对标注无磷产品要求 |  |  |  |

卫生要求

| 项目 |  |  | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 微生物 | 菌落总数（CFU/g或CFU/ml） | ≤ | 500（宣称适用于眼部、口唇部或儿童的液体香皂产品） |
|  |  |  | 1000 |
|  | 霉菌和酵母菌总数（CFU/g或CFU/ml） | ≤ | 100 |
|  | 耐热大肠菌群/ g (或ml) |  | 不得检出 |
|  | 金黄色葡萄球菌/g（或ml） |  | 不得检出 |
|  | 铜绿假单胞菌g（或ml） |  | 不得检出 |
| 有害物质 | 汞 （mg/kg） | ≤ | 1 |
|  | 铅 （mg/kg） | ≤ | 10 |
|  | 砷 （mg/kg） | ≤ | 2 |
|  | 镉 （mg/kg） | ≤ | 5 |
|  | 甲醇（mg/kg） | ≤ | 2000 |
|  | 二噁烷（mg/kg） | ≤ | 30 |

定量包装要求

净含量应符合JJF 1070-2023要求。

试验方法

基本要求

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682三级或以上的水。

试样制备

按GB/T 13173-2021第4章规定进行。

外观

- 按GB/T 13173-2021第24章规定进行。

气味

- 按GB/T 13173-2021第23章规定进行。

稳定性

- 按GB/T 13173-2021第22章规定进行。

pH

按GB/T 13531.1规定进行。

总有效物含量

未特别说明时，按GB/T 13173-2021第7章A法规定进行。

总有效物中脂肪酸盐含量占比

按GB/T 13173-2021第21章规定检验脂肪酸钾含量，计算与5.7检验结果的比值。

总游离碱

按GB/T 13173-2021中第20章规定进行。

总五氧化二磷

按GB/T 13173-2021第6章规定进行。

微生物

按《化妆品安全技术规范》（2015年版）规定进行。

有害物质

按《化妆品安全技术规范》（2015年版）规定进行。

净含量

按JJF 1070-2023的规定进行。

检验规则

按QB/T 2951执行。

标志、包装、运输、贮存

标志

按GB/T 36970执行。

包装

按QB/T 2952执行。

运输

产品在运输时应轻装轻卸，避免日晒、雨淋、受冻，严禁箱上踩踏和堆放重物。

贮存

产品应贮存在防冻、通风干燥且不受阳光直射、雨淋的场所。

保质期

在符合规定的运输和储存条件下，在包装完整未经启封的情况下，产品的保质期按销售包装的实际标注方式执行。