《衣料用洗涤剂  织物柔软性能的测定》编制说明

（送审稿）

一、任务来源

1、任务来源

依据2022年工业和信息化部行业标准制修订计划，计划编号2022-2095T-QB，项目名称“衣料洗涤剂 织物柔软性能的测定”，开展此项标准制定工作。主要起草单位：

2、主要工作过程

起草阶段：项目正式立项后，全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会组织由国家洗涤用品质量检验检测中心牵头的标准制定工作组，开展标准起草工作。工作组对当前具有柔软功效洗涤剂的现状与发展情况进行全面调研，同时广泛搜集和检索了国内外相关厂家资料，并进行了大量的研究分析、资料查证工作。经标委会相关单位专家研讨后，对标准草案初稿进行了认真的修改，于2024年5月形成标准征求意见稿，报标委会秘书处。

征求意见阶段：2024年5月28日，标委会在珠海市召开标准工作会议对本标准进行征求意见，会上收到与会代表建议希望针对标准内容进行方法验证。针对该意见全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会向参与方法验证企业邮寄了试验材料，收集整理企业验证数据后于2024年11月15日完成了标准送审稿，提交标委会秘书处。

3、主要参加单位和工作组成员

二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本文件的修订符合产业发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、适用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。

本文件起草过程中，主要按GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》和GB/T 1.2－2002《标准化工作导则 第2部分：标准中规范性技术要素内容的确定方法》进行编写。该标准制定过程中主要参考了GB/T 8942-2016《纸 柔软度的测定》、GB/T 13174-2021《衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定》。

2、标准主要内容

试验测试方法对织物的洗涤处理方式，参考现有国家标准GB/T 13174-2021，以标准洗涤剂和样品对照进行比较测试。试验发现在多次循环洗涤重复试验后，才能体现出洗涤剂柔软织物的效果，经尝试确定以5次重复洗涤后加以比较判定较为经济合理。

3、解决的主要问题

随着人们生活质量的提高，人们对衣物的洗涤要求不仅仅停留在去除污渍，还希望洗后衣物有柔软功效。带有去污、柔软等多功效合一的衣料用物洗涤剂走进了人们的生活中，使人们在洗涤过程中只要添加一种洗涤剂就能达到多种功效的目的，满足了人们对洗涤剂的需求。人们很难通过洗后手感来辨别洗涤剂柔软性能的好坏，目前也无统一执行的国家标准或行业标准来测试其柔软性能。为更好的评价产品的柔软性能，制定本文件。

本文件，能够解决的主要问题有：为衣料用洗涤剂的柔软性能提供统一的评价标准；通过明确的测试方法和标准，生产商可以更精确地控制和优化产品配方，从而提高洗涤剂的整体质量；消费者可以根据行业标准来评估洗涤剂的柔软性能，选择性能更优的产品，避免被虚假宣传所误导；统一的行业标准有助于减少市场上的不公平竞争，确保所有生产商都在同等条件下竞争；明确的行业标准可以激发生产商的创新动力，促使他们开发新的配方或技术以满足更高的性能要求；行业标准为政府制定相关法规和政策提供了科学依据，有助于加强市场监管。总之，制定本文件对于提升产品质量、保护消费者权益、促进公平竞争、推动技术创新、以及促进行业健康发展等方面都具有重要意义。

- 主要试验（或验证）情况

针对方法内容，组织行业内多家企业对文本中方法进行了验证，验证数据见表1、表2。并对表1、表2中数据进行分析结果见表3。

表1 液体洗涤剂柔软验证数据

| 企业名称 | 标准洗衣液洗涤后 柔软度值（mN） | 产品名称/编号 |  | P值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓝月亮（中国）有限公司 | 850.1 | 样品b |  | 1.05 |
|  |  | 样品c |  | 0.97 |
| 北京绿伞科技股份有限公司 | 629.7 （DRK119柔软度仪） | 洗衣液1 |  | 1.05 |
|  |  | 洗衣液2 |  | 1.07 |
| 中山百科清洁用品有限公司 | 665.4 （DRK119柔软度仪） | 洗衣液1 | 0.97 |  |
|  |  | 洗衣液2 |  | 0.99 |
| 纳爱斯集团有限公司 | 1722.9 | 洗衣液1 |  | 1.05 |
|  |  | 洗衣液2 |  | 1.03 |
|  |  | 洗衣液3 |  | 1.05 |
|  |  | 洗衣液4 |  | 1.02 |
|  |  | 洗衣液5 |  | 1.48 |
| 上海和黄白猫有限公司 | 1458.0 (柔软度仪器型号:RH-R1000) | 洗衣液1 |  | 1.33 |
|  |  | 洗衣液2 |  | 1.33 |
|  |  | 洗衣液3 |  | 1.08 |
|  |  | 洗衣液4 |  | 1.10 |
|  |  | 洗衣液5 |  | 1.12 |
| 山西焦煤运城盐化集团有限责任公司 | 614.0 （DRK119柔软度仪） | 洗衣液1 |  | 1.04 |
|  |  | 洗衣液2 |  | 1.00 |
|  |  | 洗衣液2 |  | 1.01 |
|  |  | 洗衣液4 |  | 1.32 |
| 山东产品质量研究院 | 733.3 | BM洗衣液 |  | 1.00 |
|  |  | JA洗衣液 |  | 1.03 |
|  |  | JJY洗衣液 |  | 1.08 |
| 北京宝洁技术有限公司 | 734.06 | 洗衣液1 |  | 1.03 |
|  |  | 洗衣液2 |  | 1.41 |
|  |  | 洗衣液3 |  | 0.97 |
| 联合利华（中国）有限公司 | 548.4 | 1 |  | 1.07 |
|  |  | 2 |  | 0.94 |
|  |  | 3 |  | 0.94 |
|  |  | 4 |  | 0.96 |
|  |  | 5 |  | 0.95 |
|  |  | 6 |  | 1.07 |
|  |  | 7 |  | 0.98 |
|  |  | 8 |  | 0.98 |
|  |  | 9 |  | 0.93 |
| 广州兰洁宝 | 669.1 （DRK119柔软度仪） | 柔顺洗衣片0 |  | 1.15 |
|  |  | 柔顺洗衣片1 |  | 1.22 |
|  |  | 柔顺洗衣片2 |  | 1.07 |

表2粉体洗涤剂柔软验证数据

| 企业名称 | 标准洗衣液洗涤后 柔软度值（mN） | 产品名称/编号 | P值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北京宝洁技术有限公司 | 700.1 | 洗衣粉1 | 1.08 |
|  |  | 洗衣粉2 | 0.79 |
| 纳爱斯集团有限公司 | 1660.8 | 粉类1 | 0.96 |
|  |  | 粉类2 | 0.91 |
|  |  | 粉类3 | 0.94 |
|  |  | 粉类4 | 0.89 |
|  |  | 粉类5 | 1.03 |
|  |  | 粉类6 | 1.13 |

表3  液体洗涤剂柔软度比值结果(P)统计分析

| 分析对象 | 项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柔软度比值 结果(P) | 均值 | 标准偏差 | 中位数 | P＜1.0 数据占比 | 1.0≤P＜1.1 数据占比 | 1.1≤P＜1.5 数据占比 |
|  | 1.07 | 0.13 | 1.05 | 28.95% | 26.32% | 44.74% |

从表1中数据可以看出，使用同一型号仪器测试不同企业使用标准洗涤剂洗后布片的柔软度较为稳定均值约为642，标准偏差为25。且不同企业结果均显示对不同产品有明显区分度，本方法能够达到预期目的。从表 1和表3中结果可以看出，对于液体洗涤剂P值小于1.0的样品占比为28.95%考虑到标准洗涤剂配方中不含有柔软成分，所以该部分样品不具备柔软效果。在大于1.0的样品中1.0≤P＜1.1的样样品占比为26.32%明显低于大于1.1的样品占比，故选择当P值≥1.1时判定结论为“织物柔软度性能：样品好于标准洗涤剂”，这样也能够进一步促进该类产品的创新研发，让消费者切身感受到该类产品的优势从而促进行业的发展。表2为测试样品为洗衣粉时的P值，仅有两家企业提供有数据，且均有P值≥1.1的样品，对于粉体洗涤剂判定标准与液体洗涤剂一致。

四、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

未涉及专利等知识产权问题。

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

本标准实施后，可以建立一个公正、统一的产品质量评价方法，对于提升产品质量、保护消费者权益、促进公平竞争、推动技术创新、以及促进行业健康发展等方面都具有重要意义。

六、采用国际标准和国外先进标准情况

目前没有相关国际标准。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本专业领域的标准体系框架如图。

本标准属于标准体系中05日用化学制品－07清洁卫生用品－01家庭及个人用洗涤剂－02织物洗涤剂。

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

九、标准性质的建议说明

标准性质是行业推荐性标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布6个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

无。

十二、其它应予说明的事项

无。